ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

7–8 классы

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» Практическое задание

«Соединение фигурной кокетки с основной деталью накладным швом»

Задание

Выполните на швейной машине образец фигурной накладной кокетки согласно инструкционно-технологической карте.

Материалы и инструменты:

Три детали: кокетка, обтачка кокетки, основная деталь, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Оборудование: швейная машина, утюг.

Инструкционно-технологическая карта

| № п/п | Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверьте качество деталей кроя: кокетка, обтачка, основная деталь |  |
| 2 | На основной детали наметь- те линию настрачивания кокетки, проложив стежки временного назначения длиной 1,5 см |  |
| 3 | Обметайте срезы: верхний срез основной детали, внеш- ний срез обтачки |  |
| 4 | Сложите обтачку и кокетку лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы, обтачайте. В начале и в конце строчки обтачивания выполните закрепки |  |
| 5 | Рассеките шов на закруг- лениях, обтачку направьте на изнаночную сторону кокетки, выправьте кант из детали кокетки на обтачку, приутюжьте |  |
| 6 | Настрочите кокетку на основную деталь, совмещая обработанный край кокетки с намеченной линией на основной детали |  |

| 7 | Удалите стежки временного назначения. Отутюжите изделие с изна- ночной стороны |  |
| --- | --- | --- |

Самоконтроль:

	машинные строчки должны быть ровными и аккуратными;

	ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным вели- чинам;

	должны отсутствовать строчки временного назначения;

	должны иметься машинные закрепки;

	должно соблюдаться качество ВТО;

	должны соблюдаться правила техники безопасности. Максимальная оценка: 40 баллов.

Карта пооперационного контроля практической работы

«Соединение фигурной кокетки с основной деталью накладным швом»

| № п/п | Критерии оценки | Макси- мальный балл | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 2 |  |
| 2 | Качественное обмётывание срезов деталей (основная деталь, обтачка) | 5 |  |
| 3 | Ширина шва обтачивания деталей – 0,7 см | 4 |  |
| 4 | Наличие закрепок в начале и конце шва обтачивания | 3 |  |
| 5 | Ширина выправленного канта из кокетки на обтачку – 0,2 см | 5 |  |
| 6 | Ширина шва настрачивания кокетки – 0,7 см | 8 |  |
| 7 | Наличие закрепок в начале и конце шва настрачивания | 3 |  |
| 8 | Отсутствие стежков временного назначения | 2 |  |
| 9 | Качество влажно-тепловой обработки | 3 |  |
| 10 | Симметричное расположение кокетки по стороне проймы | 3 |  |
| 11 | Соблюдение правил безопасного труда | 2 |  |
|  | Всего | 40 |  |

4

Лист для раскроя