ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

9 класс

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» Практическое задание

«Обработка нижнего среза детали тесьмой»

Задание

Выполнить образец согласно инструкционно-технологической карте.

Материалы и инструменты:

Основная деталь – 20 × 20 cм, брючная тесьма 20 см, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Оборудование: швейная машина, утюг.

Инструкционно-технологическая карта

| № п/п | Описание операции | Графическое изображение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполните декатирование детали и брюч- ной тесьмы |  |  |  |
| 2 | На лицевой стороне обрабатываемой детали отложите ширину подгиба 4 см, проведите меловую линию. Проложите прямые стежки по намеченной линии |  |  |  |
| 3 | Наложите тесьму на лицевую сторону обрабатываемого среза, перекрыв его на 1,0 см. Приколите, наметайте тесьму |  |  |  |
| 4 | Настрочите тесьму на расстоянии 0,1–0,2 см от края, в начале и в конце строчки выполните закрепку. Удалите стежки временного назначения |  |  |  |
| 5 | Обработанный срез тесьмой направьте на изнаночную сторону, перегнув по линии прямых стежков. Заметайте по сгибу. Длина стежков – 1,0 см |  |  |  |

| 6 | Проложите вторую строчку заметывания около тесьмы. Длина стежков – 1,0 см |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Прикрепите тесьму к детали подшивочной строчкой косых стежков. *Выполните подшивочные косые стежки согласно техническим условиям: длина стежков 5–7 мм, частота стежков 3–4 стежка на 10 мм, стежки имеют одинаковый наклон и не затянуты |  |
| 8 | Удалите нитки временного назначения. Выполните окончательную ВТО |  |

Самоконтроль:

	машинные строчки должны быть ровными и аккуратными;

	ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным вели- чинам;

	должны отсутствовать строчки временного назначения;

	должны иметься машинные закрепки;

	должно соблюдаться качество ВТО;

	должны соблюдаться правила техники безопасности. Максимальная оценка: 40 баллов.

Карта пооперационного контроля практической работы

«Обработка нижнего среза детали тесьмой»

| № п/п | Критерии оценки | Макси- мальный балл | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 2 |  |
| 2 | Ровное настрачивание тесьмы (расстояние 0,1–0,2 см от края, наличие закрепок) | 5 |  |
| 3 | Выполнение закрепки в начале и конце шва (0,7 см) | 4 |  |
| 4 | Одинаковая ширина подгиба по всей длине | 4 |  |
| 5 | Одинаковый наклон стежков по всей длине | 4 |  |
| 6 | Строчка косых стежков ровная, не затянута | 4 |  |
| 7 | Стежки выполнены на одинаковом расстоянии друг от друга (3–4 стежка на 10 мм) | 4 |  |
| 8 | Нитка прочно закреплена в начале и конце работы | 4 |  |
| 9 | Подшивочные стежки не видны с лицевой стороны | 5 |  |
| 10 | Качественное выполнение ВТО | 2 |  |
| 11 | Соблюдение техники безопасности | 2 |  |
|  | Всего | 40 |  |