ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по ручной деревообработке

Оригинальная модель подарочного деревянного мини-ящика с ручкой.

Формулировка задания: на основе представленного варианта подарочного мини-ящика разработайте свой вариант изделия в соответствии с требованиями, сформулированными в технических условиях.

Технические условия

- Изделие состоит из шести деталей.

- Материал изготовления: доска обрезная (сосна) 15 × 100 мм

- Габаритные размеры изделия: длина 200 мм, высота 250 мм, ширина

100 мм.

- Соединение деталей производить при помощи шурупов или саморезов.

- Размеры необходимых для соединения шурупов или саморезов определите самостоятельно, исходя из технических условий.

- Выполните чертежи отдельных деталей изделия в масштабе М 1:1.

- Произведите зачистку и шлифовку изделия.

Номер и Ф.И.О. участника

Оценочная таблица

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 балл |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 балла |  |
| 4 | Разработка чертежей деталей | 10 баллов |  |
| 5 | Качество выполненных соединений деталей | 5 баллов |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: - разметка заготовок в соответствии с чертежом; - последовательность выполнения технологических операций при изготовлении изделия, в соответствии с чертежом и техническими условиями; - чистовая обработка | 15 баллов (5 баллов) (5 баллов) (5 баллов) |  |
| 7 | Качество готового изделия | 5 баллов |  |
| 8 | Время изготовления – 90 минут | 1 балл |  |
| Итог | о: | 40 баллов |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по механической деревообработке

Сконструируйте и изготовьте цилиндрические элементы для развивающей игры.

Технические условия

  - Материал изготовления: древесина.

  - Количество деталей – 5 шт.

  - Форма деталей – цилиндр.

  - Необходимо выполнить следующие условия: диаметр первого цилиндра 40 мм, второго цилиндра 35 мм, третьего цилиндра 30 мм, четвёртого цилиндра 25 мм, пятого цилиндра 20 мм.

  - Высота всех цилиндров 40 мм.

  - Выполните чертёж третьего цилиндра в масштабе М 1:1.

  - Ручка для цилиндров не изготавливается.

Номер и Ф.И.О. участника

Оценочная таблица

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 балл |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте | 1 балл |  |
| 4 | Разработка чертежа | 3 балла |  |
| 5 | Экономная разметка заготовки | 1 балл |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: - разметка заготовок; - технологическая последовательность изготовления изделий; - черновое и чистовое точение изделий; - качество и точность изготовления изделий; - чистовая обработка | 32 балла (5 баллов) (10 баллов) (5 баллов) (10 баллов) (2 балла) |  |
| 7 | Время изготовления – 90 минут | 1 балл |  |
| Итог | о: | 40 баллов |  |

Задание.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по электротехнике

Разработайте и смоделируйте схему подключения светодиодной системы освещения однокомнатной квартиры. В квартире выделено четыре зоны освещения: комната, прихожая, кухня, ванная. Для освещения комнаты предлагается установить 8 светодиодов; для освещения прихожей 3 светодиода; для освещения кухни 4 светодиода и для освещения ванной 2 светодиода. Все зоны подсветки должны включаться отдельными выключателями. При выходе из строя одного из светодиодов остальные должны продолжать свою работу.

Работы по подключению потребителей и выбор выходных характеристик источников тока производить в соответствии с требованиями охраны труда и инструкциями по технике безопасности при выполнении электротехнических работ на уроках технологии.

Номер и Ф.И.О. участника

Оценочная таблица

| Выполняемые действия | Максимальный балл | Решение жюри |
| --- | --- | --- |
| 1. Начертите принципиальную электрическую схему подключения светодиодной подсветки однокомнатной квартир. | 10 баллов |  |
| 2. Соберите разработанную схему. (В соответствии с условиями, указанными в задании.) | 10 баллов |  |
| 3. Проверьте работоспособность первого выключателя. | 4 балла |  |
| 4. Проверьте работоспособность второго выключателя. | 4 балла |  |
| 5. Проверьте работоспособность третьего выключателя. | 4 балла |  |
| 6. Проверьте работоспособность четвёртого выключателя. | 4 балла |  |
| 7. Проверьте отдельно каждую из зон освещения на работоспособность при выходе из строя одного из светодиодов: - первая зона освещения - вторая зона освещения - третья зона освещения - четвёртая зона освещения | 4 балла (1 балл) (1 балл) (1 балл) (1 балл) |  |
| Всего: | 40 баллов |  |