ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

5 класс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по ручной деревообработке для школьного этапа Сконструируйте и изготовьте изделие «Подставка для шариковой ручки».

Рисунок изделия

Технические условия

- Количество деталей – 1 шт.

- Материал изготовления – брусок из сосны шириной 45 мм, толщиной

45 мм, длиной 70 мм.

- Разметьте и изготовьте изделие с соблюдением следующих требований к габаритным размерам: длина – 44 мм, ширина – 44 мм, высота – 44 мм.

- Выполните в центре любой из сторон глухое отверстие диаметром 10 мм и глубиной 30 мм.

Номер и Ф.И.О. участника

Оценочная таблица

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2 | Соблюдение правил техники безопасности | 1 балл |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 балла |  |
| 4 | Разметка изделия | 8 баллов |  |
| 5 | Технология изготовления изделия: - оптимальный выбор инструментов и приспособлений; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; - чистовая обработка; - качество готового изделия | 27 баллов (3 балла) (12 баллов) (5 баллов) (7 баллов) |  |
| 6 | Время изготовления (90 минут) | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |