ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по ручной деревообработке

Модель деревянного мини-ящика с ручкой.

Формулировка задания: на основе представленного варианта подарочного мини-ящика разработайте свой вариант изделия в соответствии с требованиями, сформулированными в технических условиях.

Технические условия

- Изделие состоит из шести деталей.

- Материал изготовления: доска обрезная (сосна) 15 × 100 мм.

- Габаритные размеры изделия: длина 250 мм; высота 180 мм; ширина 100 мм.

- Соединение деталей производить при помощи шурупов или саморезов.

- Размеры необходимых для соединения шурупов или саморезов определите самостоятельно, исходя из технических условий.

- Выполните чертежи отдельных деталей изделия в масштабе М 1:1.

- Произведите зачистку и шлифовку изделия.

Номер и Ф.И.О. участника

Оценочная таблица

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 балл |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 балла |  |
| 4 | Разработка чертежей деталей | 10 баллов |  |
| 5 | Качество выполненных соединений деталей | 5 баллов |  |
| 6 | Технология изготовления изделия: - разметка заготовок в соответствии с чертежом; - последовательность выполнения технологических операций при изготовлении изделия, в соответствии с чертежом и техническими условиями; - чистовая обработка | 15 баллов (5 баллов) (5 баллов) (5 баллов) |  |
| 7 | Качество готового изделия | 5 баллов |  |
| 8 | Время изготовления – 90 минут | 1 балл |  |
| Итог | о: | 40 баллов |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по механической деревообработке

Сконструируйте и изготовьте цилиндрический конусообразный элемент для деревянных граблей.

Цилиндрический конусообразный элемент

Технические условия

- Материал изготовления: древесина (берёза или бук).

- Количество деталей– 3шт.

- Выполните чертеж одной детали в М 1:1.

- При конструировании детали примите во внимание следующие условия: а. диаметр отверстия для установки цилиндрических конусообразных

элементов 20 мм;

б. отверстия для установки элементов просверлены в сосновой рейке толщиной 17 мм;

в. длина элемента должна составлять 100 мм.

- При конструировании изделия самостоятельно определите необходимые размеры, исходя из технических условий.

Номер и Ф.И.О. участника

Оценочная таблица

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2 | Соблюдение правил безопасных приёмов работы | 1 балл |  |
| 3 | Соблюдение порядка на рабочем месте | 1 балл |  |
| 4 | Разработка чертежа | 7 баллов |  |
| 5 | Соответствие формы назначению изделия | 1 балл |  |
| 6 | Технология изготовления изделий: - разметка заготовок в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделий; - черновое и чистовое точение изделий; - качество и точность изготовления изделий; - чистовая обработка | 28 баллов (3 балла) (9 баллов) (6 баллов) (6 баллов) (4 балла) |  |
| 7 | Время изготовления – 90 минут | 1 балл |  |
| Итог | о: | 40 баллов |  |

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

9 класс

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по электротехнике

Задание.

Разработайте и смоделируйте схему подсветки детской площадки прямоугольной формы, управляемой в ручном режиме. В каждом из углов площадки установлен фонарный мини-столб с одной лампой накаливания. Все фонари включаются одним выключателем одновременно, при перегорании одной из ламп остальные продолжают работать. В покрытие площадки вмонтированы четыре светодиодных фонаря, включаемые отдельно от ламп.

Выход из строя одного из светодиодов приведёт к обесточиванию всех светодиодов. В центре площадки установлен флагшток с подсветкой верхней части одной лампой накаливания, включаемой отдельным выключателем.

Работы по подключению потребителей и выбор выходных характеристик источников тока производить в соответствии с требованиями охраны труда и инструкциями по технике безопасности при выполнении электротехнических работ на уроках технологии.

Номер и Ф.И.О. участника

| Выполняемые действия | Максимальный балл | Решение жюри |
| --- | --- | --- |
| 1. Начертите принципиальную электрическую схему подсветки детской площадки. | 10 баллов |  |
| 2. Соберите эту схему и проверьте её работоспособность. (В соответствии с условиями, указанными в задании.) | 10 баллов |  |
| 3. Включите мини-фонари, выверните одну из ламп и проверьте работоспособность остальных фонарей. | 10 баллов |  |
| 4. Включите светодиодную подсветку площадки, отключите один из светодиодов, убедитесь при помощи вольтметра в обесточивании цепи светодиодов. | 5 баллов |  |
| 5. Включите подсветку флагштока. | 5 баллов |  |
| Всего: | 40 баллов |  |