ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» Теоретический тур

10–11 классы Тестовая часть

За каждый правильный ответ – 1 балл.

- Одним из видов химико-термической обработки стали является алитирование. При алитировании повышается окалиностойкость и коррозионная стойкость сталей. Укажите в ответе, каким из металлов осуществляется при данном процессе насыщение поверхностного слоя стали.

Ответ:

- Назовите промышленную сталеплавильную печь, имевшую широкое распространение в XX в. и утратившую свою актуальность в XXI в. Данные сталеплавильные печи стали закрываться, сталевары стали переходить на применение новых технологий.

Ответ:

- Разработка технологических процессов в современных условиях часто осуществляется с применением систем автоматизированного проектирования – САПР. Выберите из приведённых ниже показателей только те, которые можно отнести к основным преимуществам, получаемым при применении САПР на производстве.

а) уменьшение отходов производства

б) повышение производительности труда в) рост качества продукции

г) увеличение себестоимости продукции

Ответ:

- Дайте верное название изображённому на рисунке инструменту.

Ответ:

- Известно, что для выполнения технологической операции требуется добиться скорости (частоты) вращения шпинделя 1350 об/мин. При этом скорость (частота) вращения вала электромотора 2700 об/мин. Применяемый передаточный механизм – зубчатая цилиндрическая передача. Количество зубьев на ведомом зубчатом колесе – 80. Определите количество зубьев на ведущем зубчатом колесе и передаточное число передачи.

Ответ:

- Нам известны следующие характеристики обрезной доски из сосны: длина 1000 мм, ширина 200 мм, толщина 20 мм, влажность 30 %. Определите массу доски в килограммах, если плотность древесины составляет 500 кг/м³.

Ответ:

- На какой технологической машине (без программного управления), реализующей технологию механического резания материала, возможно изготовить из берёзового бруса цилиндрическую фасонную балясину для лестницы?

а) станок сверлильный деревообрабатывающий б) станок токарный деревообрабатывающий

в) станок фуговальный деревообрабатывающий

Ответ:

- Перед созданием программы работы фрезерного металлообрабатывающего станка (с цилиндрической фрезой) с ЧПУ, необходимо определить какой тип фрезерования мы будем использовать – попутное или встречное. Определите, в чём основные различия данных типов фрезерования, верно указав пропущенные слова (совпадает и противоположно) в определениях фрезерования.

- встречное фрезерование – направление движения  режущей кромки фрезы,

находящейся в процессе резания, а) 	 подачи;

направлению движения

- попутное фрезерование – направление движения режущей кромки фрезы,

находящейся в процессе резания, б) 	 подачи.

с направлением движения

- Всё большее распространение в качестве источников света сейчас получают светодиодные ленты. Один метр такой ленты может содержать несколько десятков светодиодов, расположенных в один или несколько рядов. Рассчитайте потребляемую мощность 1 м такой ленты, если известно, что количество светодиодов составляет 60 шт., все светодиоды соединены друг с другом параллельно, а характеристики одного светодиода таковы: рабочее напряжением 3,5 В и ток 0,1 А.

Ответ:

- На каком этапе выполнения проекта по технологии целесообразнее всего составить технологическую карту изготовления проектного изделия?

Этапы выполнения школьного проекта, названные в произвольном порядке:

  - поисково-исследовательский;

  - заключительный;

  - конструкторско-технологический.

Ответ:

Максимальное количество баллов за тестовую часть – 10.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021–2022 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Техника, технологии и техническое творчество» Теоретический тур

10–11 классы Творческое задание

За правильное выполнение задания ‒ 5 баллов.

Вам необходимо спроектировать процесс изготовления изделия «Деревянная матрёшка». Требуется обосновать выбор материалов, формы, технологии изготовления, возможность художественной отделки, выполнить эскиз с простановкой выбранных Вами размеров.

Задание выполните в предлагаемой таблице.

Эскиз

| Материал | Обоснование выбора материала |
| --- | --- |
| Форма | Обоснование выбора формы |
| Технология изготовления | Описание последовательности выполнения технологических операций |
| Отделка изделия | Обоснование выбора отделки |

Максимальное количество баллов за творческое задание – 5.